| 01-İNŞAAT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3 | 37,450 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 37,450 |  |  |
| 2 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 7,670 |  |  |
| 3 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | TON | 0,160 |  |  |
|  | Nakliye.20 | Hasır Çelik Nakli | TON | 0,164 |  |  |
| 4 | 15.204.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | M | 11,800 |  |  |
| 5 | 15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 | 51,751 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 0,207 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 0,063 |  |  |
|  | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD | 1,346 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,828 |  |  |
| 6 | 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2 | 144,370 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 1,444 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 3,609 |  |  |
| 7 | 15.255.1006 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 150,000 |  |  |
| 8 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2 | 470,170 |  |  |
| 9 | 15.310.1202 | 14 nolu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması | M | 25,240 |  |  |
| 10 | 15.310.1205 | 12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı yapılması | M | 1,500 |  |  |
| 11 | 15.330.1007 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | M2 | 122,660 |  |  |
| 12 | 15.341.3004 | 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | M2 | 353,160 |  |  |
| 13 | 15.341.4001 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035<=Isıl iletkenliği<0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | M2 | 150,000 |  |  |
| 14 | 15.375.1052/ANZ | (20*70) ) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 68,860 |  |  |
| 15 | 15.390.1050 | 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 9,245 |  |  |
| 16 | 15.410.1614/ ANZ | 5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (5 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 | 6,680 |  |  |
| 17 | 15.415.1014 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 | 29,480 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 0,472 |  |  |
|  | Nakliye.12 | Kırmataş Nakli | M3 | 0,825 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,354 |  |  |
| 18 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 11,000 |  |  |
| 19 | 15.470.1002 | Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2 | 30,000 |  |  |
| 20 | 15.510.1105/ ANZ | Ahşaptan çarpma iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | M2 | 21,702 |  |  |
| 21 | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | M2 | 1,330 |  |  |
| 22 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2 | 4,860 |  |  |
| 23 | 15.540.1537 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | M2 | 410,300 |  |  |
| 24 | 15.560.1003 | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) | AD | 1,000 |  |  |
| 25 | 21.225/ ANZ | Çatı örtüsü altına yarım bindirme,çamkaplama yapılması | M2 | 122,660 |  |  |
| 26 | 43.675.1026 | Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması | M2 | 64,430 |  |  |
| 27 | 48.220.2001 | Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca İçi Kaplama Yapılması | M3 | 1,500 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 0,083 |  |  |
|  | Nakliye.04 | Tuğla Nakli (B/AD) | B.AD | 1,335 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,413 |  |  |
| 28 | 52.165.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi | M2 | 349,724 |  |  |
| 29 | 55.117.1028 | İDARECE İSTENİLEN DOZAJLI ÇİMENTO HARCI İLE 5 CM KALINLIKTA TESVİYE BETONU | M2 | 7,670 |  |  |
| 30 | 74.050.0003 | ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI | M3 | 104,760 |  |  |
|  | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON | 209,520 |  |  |
| 31 | 77.100.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M2 | 176,868 |  |  |
|  | Nakliye.22 | Kazı ve Moloz Nakli | TON | 14,149 |  |  |
| 32 | 77.100.1017 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | MT | 44,680 |  |  |
| 33 | 77.100.1027 | Dökme mozayik sökülmesi | M2 | 16,940 |  |  |
| 34 | 77.100.1031 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | M2 | 71,230 |  |  |
| 35 | 77.100.1034 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | M2 | 78,490 |  |  |
| 36 | 77.100.1039 | Ahşap asma tavan sökülmesi | M2 | 89,750 |  |  |
| 37 | ANALİZ 3 | TAVAN KAPLAMASI KARKASI YAPILMASI | M2 | 150,190 |  |  |
| 38 | ANALİZ- ÇİNKO İNİŞ | 14 nolu çinkodan ø 120 mm düşey yağmur borusu yapılması | MT | 20,340 |  |  |
| 39 | ANALİZ İSPANYOLET | Eskitme antik döküm malzmeden pencere ispanyoleti yapılması ve yerine montajı | ADET | 22,000 |  |  |
| 40 | ANALİZ MENTEŞE | Eskitme antik döküm malzmeden pencere ve kapı menteşesi yapılması ve yerine montajı | AD | 118,000 |  |  |
| 41 | ANALİZ MENTEŞE BODRU | Eskitme antik döküm malzmeden bodrum kat kapı menteşesi yapılması ve yerine montajı | AD | 8,000 |  |  |
| 42 | KTB.10.3001 | Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması | M3 | 2,230 |  |  |
| 43 | KTB.10.3003 | 1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda) | M3 | 2,016 |  |  |
| 44 | KTB.10.6303/ANZ | 1.sınıf çam kerestesi ile (5*5) cm kesitinde düz veya profilli köşe çıtası yapılması ve yerine konulması | MT | 20,340 |  |  |
| 45 | KTB.10.7002 | 1.sınıf meşe kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli dişli süpürgelik yapılması | MT | 6,555 |  |  |
| 46 | KTB.10.7004 | 1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli dişli süpürgelik yapılması | MT | 75,500 |  |  |
| 47 | KTB.10.7502 | (25-30) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması | MT | 25,240 |  |  |
| 48 | KTB.10.8002 | 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz yapılması | MT | 305,410 |  |  |
| 49 | KTB.10.8311 | 1.sınıf çam kerestesi ile (16-20) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta profilli dişli duvar bandı yapılması | MT | 51,500 |  |  |
| 50 | KTB.11.1004 | Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Dış Cephe Çalışma İskelesi Kurulması | M2 | 202,730 |  |  |
|  | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON | 0,081 |  |  |
|  | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON | 0,008 |  |  |
| 51 | KTB.11.1005 | Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte İç Mekan Çalışma İskelesi Kurulması | M3 | 217,383 |  |  |
|  | Nakliye.18 | Nervürlü Çelik Nakli | TON | 0,109 |  |  |
|  | Nakliye.19 | Sac Nakli | TON | 0,011 |  |  |
| 52 | KTB.21.2001 | Kireç takviyeli alçı harcı ile duvar yüzeylerindeki mevcut sıvanın üzerine mala perdahlı ortalama 6 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması | M2 | 470,170 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 0,465 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 3,526 |  |  |
| 53 | KTB.30.1005/ANZ | AHŞAP DÖŞEMENİN MAKİNA İLE SİSTRESİNİN YAPILMASI VE CİLALANMASI | M2 | 77,520 |  |  |
| 54 | KTB.51.1003 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Yalıbaskısı Yapılması | M2 | 121,131 |  |  |
| 55 | KTB.51.4003 | Duvar kaplaması karkası yapılması (dış cephe) | M2 | 120,270 |  |  |
| 56 | KTB.90.1011 | Ahşap sütun (kolon) sökülmesi | MT | 0,025 |  |  |
| 57 | KTB.90.2001 | Her tür PVC yağmur oluğu ve iniş borusu sökülmesi | MT | 11,800 |  |  |
| 58 | KTB.90.4001 | (5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi | MT | 71,280 |  |  |
| 59 | KTB.90.5001 | (10-30) cm genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi sökülmesi | MT | 93,440 |  |  |
| 60 | KTB.90.5002 | (0-15) cm genişlikte profil işlemeli klasik ahşap koltuk altı silmesi pervazı sökülmesi | MT | 73,209 |  |  |
| 61 | KTB.90.6001 | Fayans sökülmesi | M2 | 15,466 |  |  |
| 62 | KTK-0227/4 | Travertene ait Düz Satıhta Veya Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli Sertlik Derecesi 1,75- 2 | M3 | 2,011 |  |  |
|  | Nakliye.11 | Taş Nakli | M3 | 2,212 |  |  |
| 63 | KTK-1997/1 | Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste ile Her Kesitte Taşıyıcı Kiriş Yapılması (25- 50 cm Arası) | M3 | 12,886 |  |  |
| 64 | PRJ.01 | AHŞAP MERDİVEN, BÖLME DUVAR, TAVAN DAHİL KAPLAMA SÖKÜMÜ | M2 | 3,344 |  |  |
| 65 | PRJ.02 | Horasan Harcı İle Eski Duvar Yüzlerine Tirfil Veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması | M2 | 167,986 |  |  |
| 66 | PRJ.03 | TEKRAR BOYANMAYACAK HER NEVİ AHŞAP OYMALI SATIH ÜZERİNDEN Y.BOYA RASP.YAPILMASI | M2 | 11,388 |  |  |
| 67 | V.0209/02 | Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli | M3 | 40,000 |  |  |
|  | Nakliye.11 | Taş Nakli | M3 | 52,000 |  |  |
| 68 | V.0227/05B1 | Traverten,Kavkılı Kireç Taşına ait Düz Satıhta Kaba Yonu Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) | M3 | 1,490 |  |  |
|  | Nakliye.11 | Taş Nakli | M3 | 1,565 |  |  |
| 69 | V.0238/01 | Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli | M2 | 150,800 |  |  |
| 70 | V.0241/01 | Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli | MT | 35,000 |  |  |
| 71 | V.0301/01 | Horosan Harçlı Kargirin İtinalı Sökülmesi | M3 | 87,935 |  |  |
| 72 | V.0301/A1A | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarlarına, Tonoz, Kubbe, Döşeme, Tavan,Mahfile Mesnetlenmiş veya Birleştirilmiş (Aderans Sağlamış) Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon vb. İmalatın Özgün Yüzeylere Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması | M3 | 14,855 |  |  |
| 73 | V.0315/B1 | Yonu Taşı Veya Mermer Basamak Sökülmesi | MT | 5,400 |  |  |
| 74 | V.0333 | Klasik ve Basit Demir Parmaklık, Demir Kapı, Camekan ve Pencere Sökülmesi | M2 | 0,268 |  |  |
| 75 | V.0337 | Şap Sökülmesi | M2 | 145,790 |  |  |
| 76 | V.0338/03 | Ahşap Karkas Sökülmesi (Ahşap Duvar Karkaslarıı, Kirişlii Ahşap Döşeme Veya Tavan Döşemesi Karkası İçin) | M3 | 22,841 |  |  |
| 77 | V.0339/02 | Kadronsuz Ahşap Döşeme Kaplamasının İtinalı Sökülmesi | M2 | 58,570 |  |  |
| 78 | V.0341 | Marsilya Tipi Kiremit Toplanması | M2 | 150,800 |  |  |
| 79 | V.0341/A1 | Klasik Tip Kiremit Toplanması ve Atılması | M2 | 122,660 |  |  |
| 80 | V.0342/A01 | Ahşap Çatı Sökülmesi | M2 | 122,660 |  |  |
| 81 | V.0349/01 | Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi | M3 | 40,000 |  |  |
| 82 | V.0401/01C | Çimento Harcı İle Sıvanmış Moloz Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | M2 | 100,000 |  |  |
| 83 | V.0502/A | Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması | M3 | 50,000 |  |  |
| 84 | V.0511/02 | Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması | M3 | 55,220 |  |  |
| 85 | V.0902/B02 | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği | M3 | 150,884 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 22,633 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 45,265 |  |  |
| 86 | V.1253 | Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği | MT | 41,020 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 0,164 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,410 |  |  |
| 87 | V.1660/F01 | Horasan Harcı İle Düz Kaba Sıva Yapılması | M2 | 437,038 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 3,409 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 4,021 |  |  |
| 88 | V.1661/A1 | Hidrolik Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarında Sıva Altı Dolgusu Yapılması | M2 | 470,170 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 5,348 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 6,582 |  |  |
| 89 | V.1667/1 | Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Bağdadi Satıhlar Üzerinde Düz Sıva Yapılması | M2 | 311,210 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 0,452 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 9,959 |  |  |
| 90 | V.1674 | Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması | M2 | 370,090 |  |  |
| 91 | V.1731/4 | Düz ve Kavisli Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi | M2 | 124,680 |  |  |
| 92 | V.1775/A | Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle) | M2 | 124,680 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 0,623 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,873 |  |  |
| 93 | V.1798/01 | Çamdan Norm Olmayan Kereste İle Ahşap Kaplamalı Oturtma Çatı Yapılması | M3 | 7,617 |  |  |
| 94 | V.1860/001 | Yeni Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği | M2 | 150,800 |  |  |
| 95 | V.1862 | Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği | MT | 35,000 |  |  |
|  | Nakliye.01 | Normal Çimento Nakli | TON | 0,079 |  |  |
|  | Nakliye.02 | Sönmemiş Kireç Nakli | TON | 0,018 |  |  |
|  | Nakliye.13 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | M3 | 0,350 |  |  |
| 96 | V.1865 | 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | MT | 10,000 |  |  |
| 97 | V.1989/ ANZ | 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-20) Cm Genişlikte 2-3,5 Cm Kalınlıkta Klasik Profilli Koltuk Altı Silmesi Ve Ayna Pervazı Yapılması | MT | 164,890 |  |  |
| 98 | V.1990/A03 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Klasik Profilli ve Silmeli Çıtalı 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması | M2 | 144,370 |  |  |
| 99 | V.1991 | Tavan veya Duvarda Bağdadi Çakılması | M2 | 370,090 |  |  |
| 100 | V.1994/01 | Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması | MT | 3,472 |  |  |
| 101 | V.1997/01 | 1. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225Cm2'den Büyük (225cm2 Dahil) Büyük Kare,Dikdörtgen,Çok Köşeli veya Çapı 15 cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması | M3 | 6,300 |  |  |
| 102 | V.2002/02 | Temizi 2,5-3 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması | M2 | 156,510 |  |  |
| 103 | V.2007 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar) | M2 | 21,702 |  |  |
| 104 | V.2027/C004/A | Çam Kereste İle Tablalı veya İşlemeli Tablalı Kapı ve Kepenkler İçin Profilli Pahlı Bini Çıtası Yapılması | MT | 14,080 |  |  |
| 105 | V.2030/B | 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması | M2 | 50,594 |  |  |
| 106 | V.2040/A1 | 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması | M2 | 28,892 |  |  |
| 107 | V.2041/1 | 1.Sınıf Çam Kerestesi İle (25x5) Cm. Ebadında Denizlik Yapılması | MT | 27,390 |  |  |
| 108 | V.2044/01 | 1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması | MT | 50,594 |  |  |
| 109 | V.2050/A02 | 1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | M2 | 2,400 |  |  |
| 110 | V.2105/A2 | Düz Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Şeffaf Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi | M2 | 144,370 |  |  |
| 111 | V.2105/B1 | Profilli Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi | M2 | 510,720 |  |  |
| 112 | V.2105/D2 | İki Yönlü Çıtaları Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Şeffaf Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi | M2 | 89,750 |  |  |
| 113 | V.2105/E2 | Ahşap Döşeme, Parke Zemini, Ahşap Merdiven Ve Diğer İç Mekan Tüm Ahşap Aksamlarda Çizilmezlik Sertifikasına (En 15186:2012) Sahip Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Tam Mat (Parlamayan) Doğal Görünümlü Cila'nın 3 Kat Uygulanma | M2 | 77,520 |  |  |
| 114 | V.2105/F2 | Ahşap Elemanlara Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon Sürülmesi | M2 | 522,470 |  |  |
| 115 | V.2109 | Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi | M3 | 39,940 |  |  |
| 116 | V.2109/1 | Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması | M2 | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toplam |  |

| 02.01-Sıhhi Tesisat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | 25.100.1006 | 36x44 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD | 1,000 |  |  |
| 2 | 25.112.1201 | Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | TK | 1,000 |  |  |
| 3 | 25.118.1201 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm bir gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | AD | 1,000 |  |  |
| 4 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | AD | 1,000 |  |  |
| 5 | 25.125.2304 | 100x80x11 cm dikdörtgen beyaz akrilik panelli duş teknesi | AD | 1,000 |  |  |
| 6 | 25.130.1201 | 1/2 inç ara musluk, klasik salmastralı rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | AD | 4,000 |  |  |
| 7 | 25.130.1303 | 1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. (TS EN 200'e uygun) | AD | 2,000 |  |  |
| 8 | 25.130.3201 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | AD | 1,000 |  |  |
| 9 | 25.130.3302 | Tek kumandalı,duş bataryası | AD | 1,000 |  |  |
| 10 | 25.142.1102 | Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | AD | 1,000 |  |  |
| 11 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | M | 5,000 |  |  |
| 12 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | M | 35,000 |  |  |
| 13 | 25.305.4102 | Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | M | 25,000 |  |  |
| 14 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | M | 10,000 |  |  |
| 15 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | M | 40,000 |  |  |
| 16 | 25.312.1103 | Yatay tip ; 75 Ø mm pis su geri tepme valfi | AD | 1,000 |  |  |
| 17 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD | 1,000 |  |  |
| 18 | 25.732.1104 | 6 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücü | AD | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toplam |  |

| 03.01-Kuvvetli Akım |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | 35.100.2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | AD | 1,000 |  |  |
| 2 | 35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 1,000 |  |  |
| 3 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | AD | 7,000 |  |  |
| 4 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | AD | 1,000 |  |  |
| 5 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | AD | 1,000 |  |  |
| 6 | 35.115.1061 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) (Koruma Sınıfı: AC) | AD | 1,000 |  |  |
| 7 | 35.140.1104 | 16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı | M | 7,000 |  |  |
| 8 | 35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | M | 5,000 |  |  |
| 9 | 35.160.3331 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | AD | 5,000 |  |  |
| 10 | 35.160.3332 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | AD | 8,000 |  |  |
| 11 | 35.160.3334 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma paralel sorti | AD | 3,000 |  |  |
| 12 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | AD | 18,000 |  |  |
| 13 | 35.170.1503 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | AD | 5,000 |  |  |
| 14 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | M | 4,500 |  |  |
| 15 | V.2203 | Eskitme tavan armatürü yapılması ve yerine takılması | AD | 8,000 |  |  |
| 16 | V.2203/2 | Harici tip küçük boy aplik yapılması ve yerine takılması | AD | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toplam |  |